# 频域探雷器系统设计文档

## 1. 文档说明

本文档用于描述频域体制探雷器整机系统的结构设计、硬件排布、电气连接、线缆组织、接口加固、重心控制、收纳方案和后续结构图绘制依据。

本版本依据当前已明确的系统方案进行大幅调整：

- 整机工作长度：1.5-1.7 m。

- 整机收纳长度：0.7-0.9 m。

- 整机重量目标：2.5-3.2 kg。

- 电池同时为雷达板、迷你主机和 5.5 英寸显示器供电。

- 雷达板通过网线连接迷你主机。

- 雷达板通过三根 SMA 同轴线连接三个天线。

- 迷你主机通过 HDMI 连接显示器。

- 迷你主机通过 USB 连接显示器触摸功能。

各硬件模块的准确尺寸、重量和安装孔位将在下一版本根据实测数据补充。本版本重点确定整机结构逻辑和模块排布原则，作为后续结构图、三维建模和样机装配的依据。

## 2. 设计目标

### 2.1 功能目标

探雷器系统需要完成以下功能：

- 通过前端三天线探测头完成近地频域探测。

- 通过雷达板完成频域扫频、发射接收和数据输出。

- 通过迷你主机运行上位机软件，实现采集、显示、处理和回放。

- 通过 5.5 英寸屏幕面向操作者显示 B-scan、俯视图、目标高亮和系统状态。

- 通过触摸屏或少量实体按键完成现场操作。

- 通过电池实现脱离外部电源的便携式工作。

### 2.2 结构目标

整机结构应满足：

- 工作长度 1.5-1.7 m，适合站立或微弯腰扫查。

- 收纳长度 0.7-0.9 m，便于携带、运输和实验室收纳。

- 整机重量 2.5-3.2 kg，尽量减少腕部疲劳。

- 重心靠近手柄和前臂托区域，目标为手柄中心前后 50 mm 范围。

- 探测头低、轻、稳，扫查时容易保持与地面平行。

- 屏幕朝向操作者，扫查时无需大幅低头或转腕。

- 接口和线缆不外露或少外露，避免运动中松动、拉扯和损坏。

- 外观接近成熟手持探测设备，而不是临时拼装实验平台。

### 2.3 工程目标

整机设计应支持：

- 快速拆装雷达板、主机、电池和显示器。

- 方便调试网线、HDMI、USB、SMA 和电源线。

- 可维护、可替换、可升级。

- 具备基本散热、防尘、防线缆拉拽能力。

- 后续可根据实际硬件尺寸快速转入三维建模。

## 3. 总体方案结论

推荐采用“前端探测头 + 前端雷达舱 + 三段式伸缩主杆 + 中后部主控显示舱 + 后端电池前臂托”的整机结构。

工作状态侧视大纲

操作者侧 / 后端                                             探测侧 / 前端

┌──────────────┐
│ 前臂托 + 电池 │
└──────┬───────┘
       │
   ┌───┴───┐       ┌──────────────┐
   │ 手柄   │───────│ 5.5 英寸屏幕  │
   └───┬───┘       └──────┬───────┘
       │                  │
┌──────┴──────────────────┴──────┐
│ 主控舱：迷你主机 / 电源分配 / 接口 │
└──────────────┬─────────────────┘
               │
               │ 三段式伸缩主杆
               │ 内部走网线 + 雷达板电源线
               │
         ┌─────┴─────┐
         │ 前端雷达舱 │
         │ 雷达板     │
         └─────┬─────┘
               │ 短 SMA × 3
        ┌──────┴──────┐
        │ 三天线探测头 │
        └─────────────┘

核心理由：

- 三个天线必须在前端探测头内，保持贴地和稳定姿态。

- 雷达板必须靠近天线，避免三根 SMA 线穿过整根伸缩杆。

- 主机必须靠近显示器，避免 HDMI 和 USB 线过长、外露和松动。

- 电池应放在后端，既便于拆装，也可作为配重抵消前端力矩。

- 伸缩主杆只承担较容易管理的网线和电源线，结构风险最低。

## 4. 系统组成

### 4.1 硬件模块

| 模块 | 主要功能 | 推荐位置 |
| --- | --- | --- |
| 三个天线 | 近地探测，形成发射/接收通道 | 前端探测头内 |
| 雷达板 | 频域扫频、发射、接收、数据输出 | 探测头后上方前端雷达舱 |
| 迷你主机 | 运行上位机和算法 | 手柄附近主控舱 |
| 5.5 英寸显示器 | 显示 B-scan 和操作界面 | 手柄前上方 |
| 触摸屏 USB | 将触摸信号传回主机 | 主控舱内部短线连接 |
| 电池 | 为雷达板、主机、显示器供电 | 手柄后方或前臂托下方 |
| 电源分配模块 | 稳压、保险、分路供电 | 电池附近或主控舱内 |
| 三段式伸缩主杆 | 满足工作与收纳长度 | 中部连接区 |
| 手柄和前臂托 | 握持、承重、控制姿态 | 中后部重心区 |

### 4.2 电气连接

电池
  ↓
总开关 / 保险 / BMS / 电源分配
  ├── 雷达板供电
  ├── 迷你主机供电
  └── 5.5 英寸显示器供电

雷达板
  ├── 网线 ── 迷你主机
  ├── SMA 同轴线 ── 天线 1
  ├── SMA 同轴线 ── 天线 2
  └── SMA 同轴线 ── 天线 3

迷你主机
  ├── HDMI ── 5.5 英寸显示器
  └── USB ── 显示器触摸接口

### 4.3 线缆类型

| 线缆 | 连接对象 | 结构设计要求 |
| --- | --- | --- |
| SMA 同轴线 × 3 | 雷达板到三个天线 | 必须短、固定、低弯折，不穿过伸缩主杆 |
| 网线 | 雷达板到迷你主机 | 穿过主杆，需要柔性余量和防脱固定 |
| 雷达板电源线 | 电池/电源分配到雷达板 | 穿过主杆，需要滤波和应力释放 |
| 主机电源线 | 电源分配到迷你主机 | 主控舱内部短线 |
| 显示器电源线 | 电源分配到显示器 | 主控舱内部短线 |
| HDMI 线 | 主机到显示器 | 短软线，内置，插头压板固定 |
| USB 触摸线 | 主机到显示器触摸 | 短线，内置，线夹固定 |

## 5. 尺寸与重量约束设计

### 5.1 工作长度

整机工作长度要求为 1.5-1.7 m。该长度应从后端前臂托或机身后端到前端探测头最前端计算。

工作长度设计建议：

- 推荐目标值：1.6 m。

- 可调范围：1.5-1.7 m。

- 主杆伸出后必须有锁紧结构，避免扫查时轴向滑动或周向转动。

- 探测头工作时应能保持底面与地面近似平行。

### 5.2 收纳长度

整机收纳长度要求为 0.7-0.9 m。

实现方式：

- 主杆采用三段式伸缩，缩回后长度大幅减小。

- 探测头通过前端铰链折叠到接近主杆方向。

- 显示器向下折叠贴合主控舱。

- 电池可以固定收纳，也可以拆卸后单独收纳。

收纳状态目标：

收纳长度 = 后端前臂托/电池区 + 缩回主杆 + 折叠探测头包络
目标范围 = 0.7-0.9 m

### 5.3 整机重量

整机重量目标为 2.5-3.2 kg。该范围对手持设备已经偏重，因此必须通过前臂托和重心设计减轻腕部负担。

重量控制原则：

- 前端探测头尽量轻。

- 雷达板前置，但前端雷达舱不应过大。

- 主机和电池这类较重部件不要放到前端。

- 电池用作后端配重，但不能过度后置导致探测头上翘。

- 主杆优先选用轻量高刚性材料。

## 6. 模块排布详细设计

### 6.1 坐标分区

以下以 1.6 m 工作长度为基准建立初步结构分区。后续根据实际硬件尺寸微调。

坐标定义：

- X = 0 mm：后端前臂托末端。

- X = 1600 mm：前端探测头中心或最前端包络附近。

- 操作者位于后端侧。

| 分区 | 建议位置范围 | 主要部件 | 设计重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 后端配重区 | X=0-280 mm | 电池、前臂托、绑带 | 配重、舒适、可拆 |
| B 手柄操作区 | X=250-430 mm | 手柄、实体按键、开关 | 重心附近、握持自然 |
| C 主控显示区 | X=330-560 mm | 迷你主机、显示器、电源分配 | 屏幕可视、线缆短 |
| D 伸缩主杆区 | X=500-1320 mm | 三段式伸缩杆、内部线缆 | 轻量、刚性、可锁紧 |
| E 前端雷达区 | X=1240-1450 mm | 雷达板、网口、电源口、SMA 面板座 | 靠近天线、屏蔽、散热 |
| F 探测头区 | X=1400-1650 mm | 三个天线、探测头外壳 | 非金属、贴地、轻量 |

### 6.2 前端探测头

探测头承担天线固定、近地保护和扫查姿态稳定功能。

设计要求：

- 外壳采用非金属材料，避免影响天线。

- 底部平整耐磨，适合贴近地面扫查。

- 三个天线固定位置明确，扫查时不能松动。

- 天线与地面距离稳定，底壳厚度和支撑柱高度需要一致。

- 探测头与主杆之间设置可锁止角度铰链。

- 折叠收纳时，探测头不压迫 SMA 线。

探测头俯视布局示意：

┌──────────────────────┐
│        天线 1          │
│                        │
│  天线 2        天线 3   │
└──────────┬───────────┘
           │ 短 SMA × 3
      ┌────┴────┐
      │ 雷达板舱 │
      └─────────┘

三天线的最终位置需要根据天线极化方向、收发通道定义和雷达板接口位置确定。结构图阶段应先表达“三天线固定在探测头内，三根短 SMA 汇入雷达舱”。

### 6.3 前端雷达舱

雷达板应放在探测头后上方或探测头上方的前端雷达舱内。

设计理由：

- 缩短三根 SMA 线，保证射频链路稳定。

- 避免 SMA 穿过伸缩主杆，降低弯折、松动和相位漂移风险。

- 雷达板与主机、电池保持距离，降低数字噪声和供电噪声耦合。

- 雷达板仍靠近前端，不增加主控舱复杂度。

结构要求：

- 雷达板独立安装在雷达舱内，使用绝缘柱或安装板固定。

- 雷达舱内部预留屏蔽罩或导电屏蔽层。

- 雷达舱设置可拆舱盖，便于调试 SMA、网线和电源线。

- 雷达舱外壳不应突出到探测头底部，避免扫查碰撞。

- 雷达舱应设置散热路径，散热孔尽量朝侧后方。

### 6.4 伸缩主杆

主杆用于连接前端探测头与后端主控区，同时满足工作和收纳长度。

推荐方案：

- 三段式伸缩杆。

- 每段设置机械锁紧。

- 主杆内部走网线和雷达板电源线。

- 不在主杆内走长 SMA 线。

材料建议：

- 前端靠近天线部分优先使用非金属或低干扰材料。

- 可选碳纤维管、玻纤管或工程塑料管。

- 若中后段使用铝合金管，需要注意不要在天线附近形成大金属结构。

内部走线要求：

- 网线和雷达板电源线分束或分槽。

- 伸缩段设置线缆余量仓。

- 管口设置软胶护口，避免夹线。

- 线缆固定点不能同时固定在两个相对运动的伸缩段上。

- 收纳时线缆不能被压缩、剪切或急弯。

### 6.5 主控显示舱

主控显示舱位于手柄附近，集中放置迷你主机、显示器连接、电源分配和局部接口。

设计要求：

- 主控舱中心靠近手柄中心，避免前移过多。

- 迷你主机靠近显示器，缩短 HDMI 和 USB。

- 主控舱外形沿主杆方向拉长，不做突兀大方盒。

- 主控舱设置检修盖，可打开处理主机、HDMI、USB 和电源线。

- 主控舱设置散热孔，散热孔朝侧面或后方。

- 主控舱内部设置线缆压板和扎带孔。

### 6.6 5.5 英寸显示器

显示器应位于手柄前上方并面向操作者。

设计参数建议：

- 屏幕中心位于手柄前方 80-150 mm。

- 屏幕朝操作者倾斜 25-40 度。

- 屏幕支架可调角度或可折叠。

- 屏幕折叠后贴合主控舱上表面。

- 屏幕外框设置防眩光遮光边。

- 屏幕周围保留少量实体按键空间。

屏幕不建议放得过前，否则会增加前端力矩；也不建议完全水平朝上，否则户外反光明显且容易积尘积水。

### 6.7 迷你主机

迷你主机推荐放在主控舱内，靠近显示器。

优先位置：

- 屏幕后方主控舱。

- 手柄下方主控舱。

- 若主机较重，可略向手柄后方移动。

设计要求：

- HDMI 和 USB 到显示器的线缆尽量短。

- 主机接口不直接外露。

- 主机附近有散热孔或导热路径。

- 主机固定后不能在扫查中晃动。

- 主机和雷达板保持距离，降低对射频链路的干扰。

### 6.8 电池与前臂托

电池推荐放在前臂托下方或手柄后方，作为后端配重。

设计理由：

- 电池通常是较重部件，后置有利于抵消前端探测头和雷达板力矩。

- 电池靠近手臂，重量更容易由前臂承受。

- 电池后置便于拆装、充电和维护。

设计要求：

- 电池可拆卸，带锁扣或滑轨。

- 电池固定后不能晃动。

- 电池舱与手臂接触区域要隔热并加软垫。

- 电池舱保留总开关、充电口和状态指示。

- 电池舱盖需要防误开。

- 电池输出进入电源分配模块前应经过保险和保护。

前臂托要求：

- 能分担整机重量。

- 内侧加软垫。

- 使用绑带适配不同操作者。

- 不影响电池拆装。

## 7. 电源系统设计

### 7.1 电源拓扑

电池同时给雷达板、迷你主机和显示器供电。

电池包
  ↓
BMS / 保险 / 总开关
  ↓
电源分配模块
  ├── DC-DC 1：雷达板供电
  ├── DC-DC 2：迷你主机供电
  └── DC-DC 3：显示器供电

具体电压、电流和功率根据下一版本硬件参数确定。

### 7.2 电源布置

推荐将电源分配模块放在电池附近或主控舱内。

两种方案对比：

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 电源分配靠近电池 | 高电流路径短，电池舱独立性好 | 到主控舱需要多路线缆 |
| 电源分配靠近主控舱 | 主机和显示器供电短，便于检修 | 电池到主控舱主电源线电流较大 |

当前推荐：

- 电池舱输出一条主电源线到主控舱。

- 主控舱内设置电源分配模块。

- 分出主机电源、显示器电源和雷达板电源。

- 雷达板电源线沿主杆进入前端雷达舱。

这样便于把开关、保险、显示器供电、主机供电集中管理。若后续发现电源线压降或噪声问题，再考虑将雷达板独立 DC-DC 前置到雷达舱。

### 7.3 供电抗干扰

雷达板供电应重点考虑噪声：

- 雷达板供电线与网线分束。

- 雷达板供电进入雷达舱前加滤波。

- 主机和显示器的高频噪声不要通过同一地线回路影响雷达板。

- 必要时雷达板单独一路 DC-DC，并在输出端加 LC 滤波。

- 电池舱、主控舱、雷达舱之间的地连接要清晰，避免多点随意搭接。

## 8. 信号接口与线缆设计

### 8.1 SMA 射频接口

SMA 是本系统最关键的接口。三根 SMA 同轴线连接雷达板和三个天线。

设计原则：

- SMA 线必须短。

- SMA 线必须固定。

- SMA 接头不能承担结构拉力。

- 雷达板上的 SMA 不应频繁插拔。

推荐结构：

天线
  ↓ 短同轴线
面板固定 SMA 母座
  ↓ 内部短柔性跳线
雷达板 SMA 接口

结构措施：

- 在前端雷达舱或探测头上方支架上安装面板固定 SMA。

- 三个天线的同轴线连接到面板 SMA。

- 面板 SMA 到雷达板之间使用短 RG316/RG178 等柔性跳线。

- SMA 面板座使用防松垫圈或低强度螺纹胶。

- 每根 SMA 线在接头附近 30-50 mm 内设置线夹。

- 三个 SMA 接口必须清晰标注，例如 TX-L、RX-L、RX-R。

- 探测头折叠时，同轴线弯曲半径必须满足线缆要求。

### 8.2 网线接口

雷达板通过网线连接迷你主机。

风险：

- 普通 RJ45 在振动中可能松动。

- 网线穿过伸缩杆时可能被夹伤。

- 伸缩时线缆余量可能堆积或拉直。

建议：

- 样机阶段使用短网线、防脱卡扣和线夹固定。

- 结构深化阶段考虑面板固定 RJ45 或工业锁紧以太网接口。

- 高可靠版本可考虑 M12 X-coded 工业以太网接口。

- 网线进入伸缩杆前后均设置应力释放。

- 主控舱内设置线缆余量仓。

### 8.3 HDMI 视频接口

迷你主机通过 HDMI 连接显示器。

普通 HDMI 是消费级接口，不适合承受扫查振动和拉力。因此 HDMI 必须内置并加机械固定。

推荐措施：

- 使用 15-30 cm 短 HDMI 软线。

- 使用 90 度 HDMI 弯头或低矮 HDMI 插头。

- HDMI 插头处设置 3D 打印压板或金属压片。

- HDMI 线只在主控舱内部走线，不外露。

- 屏幕折叠转轴附近保留柔性弯曲余量。

- 不让 HDMI 插头承受屏幕转动或线缆拉力。

升级方案：

- 使用带锁紧螺丝的 HDMI 线。

- 使用工业锁紧 HDMI。

- 如果屏幕和主机支持，后续可考虑 eDP、LVDS、MIPI 或 USB-C DP Alt Mode。

### 8.4 USB 触摸接口

迷你主机通过 USB 连接显示器触摸。

建议：

- 使用短 USB 线，尽量内置。

- USB 插头附近使用线夹或压板。

- 若为 USB-A，增加防脱结构。

- 若可选接口，优先考虑锁紧 USB-C 或螺丝锁 USB。

- USB 线与 HDMI 线可以同区走线，但需要分别固定。

### 8.5 电源线

电源线分为：

- 电池到主控舱主电源线。

- 主控舱到雷达板电源线。

- 主控舱到主机电源线。

- 主控舱到显示器电源线。

设计要求：

- 主电源线有保险和总开关。

- 雷达板供电线和网线同走主杆，但建议分束。

- 电源线经过伸缩段时需要柔性余量。

- 运动关节处设置软胶护口。

- 所有电源接头使用锁紧式或压板固定。

## 9. 伸缩与收纳设计

### 9.1 工作状态

工作状态需要：

- 主杆完全或部分伸出到 1.5-1.7 m。

- 探测头展开并锁止，与地面平行。

- 显示器展开并朝向操作者。

- 前臂托支撑操作者前臂。

- 电池固定在后端。

### 9.2 收纳状态

收纳状态需要：

- 主杆缩回。

- 探测头折叠到主杆附近。

- 显示器折叠贴合主控舱。

- 线缆不外露、不急弯、不被夹。

- 总长度控制在 0.7-0.9 m。

收纳示意：

┌──────────── 后端前臂托 / 电池 ────────────┐
│                                           │
│ [手柄/主控舱/折叠屏幕] === 缩回主杆 === [雷达舱]
│                                      ╲
│                                       ╲ 折叠探测头
└────────────────────────────────────────╲──┘

### 9.3 伸缩线缆管理

伸缩杆内部线缆包括网线和雷达板供电线。

推荐线缆余量处理：

- 在主控舱内设置线缆余量仓。

- 使用柔性网线和柔性电源线。

- 主杆内部设置导向槽或导线管。

- 伸缩管口使用软胶护口。

- 每段只固定线缆在对应固定管段，运动段之间留余量。

不推荐：

- 把三根 SMA 线穿过伸缩杆。

- 把 HDMI 和 USB 穿过伸缩杆。

- 让线缆在伸缩杆内自由堆积。

- 让线缆从杆外松散悬挂。

## 10. 重心与力矩设计

### 10.1 重心目标

整机重量目标为 2.5-3.2 kg，必须控制重心。

目标：

- 重心位于手柄中心前后 50 mm 范围。

- 略微偏前可以让探测头自然下压，但不能明显头重。

- 前臂托应承担一部分重量，减少手腕扭矩。

### 10.2 简化计算方法

以手柄中心为原点：

- 前端方向为正。

- 后端方向为负。

计算：

总力矩 = Σ(部件重量 × 部件中心到手柄距离)
重心位置 = 总力矩 / 总重量

目标：

-50 mm <= 重心位置 <= +50 mm

### 10.3 待填重量表

下一版本补充实际数据：

| 部件 | 长 × 宽 × 高 | 重量 | 到手柄中心距离 | 力矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三天线探测头 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |
| 雷达板 + 前端雷达舱 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |
| 伸缩主杆 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |
| 5.5 英寸显示器 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |
| 迷你主机 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |
| 电池 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |
| 前臂托和外壳 | 待测 | 待测 | 待定 | 待算 |

### 10.4 调重策略

如果前端过重：

- 将电池向后移动。

- 将迷你主机略向后移动。

- 减轻探测头外壳。

- 将雷达舱尽量靠近主杆，不悬在探测头最前端。

如果后端过重：

- 将电池向前移动。

- 将主控舱和屏幕略向前移动。

- 缩短前臂托后伸距离。

调重优先使用电池位置，因为电池通常重量较大且结构上最容易调整。

## 11. 散热与防护设计

### 11.1 散热对象

主要热源：

- 迷你主机。

- 雷达板。

- 电源分配和 DC-DC 模块。

- 显示器背光。

设计建议：

- 主控舱侧面设置散热孔。

- 迷你主机与外壳之间可加导热垫。

- 雷达舱设置侧后方散热孔或导热片。

- 电池舱与主机舱避免完全密闭在同一小空间。

- 散热孔不朝上，避免进水积尘。

### 11.2 防尘防水

整机需要适应沙土、草地和潮湿环境。

设计建议：

- 探测头底部封闭耐磨。

- 前端雷达舱至少防尘、防溅水。

- 主控舱接口使用防尘盖。

- 电池舱盖加密封垫。

- 屏幕外框设置挡水边和遮光檐。

### 11.3 抗冲击与耐用性

重点位置：

- 探测头底部。

- 探测头折叠铰链。

- 主杆锁紧结构。

- 屏幕支架。

- 电池卡扣。

- SMA、HDMI、USB、RJ45 接口。

建议所有接口和运动部件都做单独固定，不依赖电气插头承力。

## 12. 人机工程设计

### 12.1 握持

- 手柄角度应接近自然握持姿态。

- 手柄表面使用防滑纹理或包胶。

- 手柄附近布置实体按键，例如开始/停止、标记、亮度、返回。

- 实体按键应能盲操作。

### 12.2 前臂支撑

- 前臂托用于分担重量和稳定扫查。

- 前臂托内侧加软垫。

- 前臂托设置绑带。

- 电池若位于前臂托下方，不应产生硌手或明显热感。

### 12.3 屏幕可视性

- 屏幕在正常握持姿态下可直接看到。

- 屏幕不要挡住操作者观察地面。

- 屏幕角度可微调。

- 屏幕亮度应适合户外观察。

## 13. 外观设计建议

外观设计目标是“手持探测设备感”，避免临时实验架外观。

建议：

- 主色采用黑色或深灰。

- 探测头、主杆、主控舱、电池舱使用统一圆角语言。

- 雷达舱和主控舱沿主杆方向拉长，减少方盒突兀感。

- 屏幕嵌入式安装，避免外接平板支架感。

- 线缆尽量内走，外露部分统一用黑色线套。

- 功能分缝清晰，例如电池盖、检修盖、屏幕框、雷达舱盖。

- 必要螺丝使用沉头或黑色螺丝。

## 14. 结构图绘制要求

后续正式绘制结构图时，至少需要 8 张图。

### 图 1：整机工作状态侧视图

标注：

- 工作长度 1.5-1.7 m。

- 探测头、雷达舱、伸缩主杆、手柄、屏幕、主控舱、电池、前臂托。

- 屏幕角度。

- 探测头与地面关系。

- 重心目标区。

### 图 2：整机收纳状态侧视图

标注：

- 收纳长度 0.7-0.9 m。

- 主杆缩回。

- 探测头折叠。

- 屏幕折叠。

- 收纳状态下接口和线缆不外露、不受压。

### 图 3：整机俯视布局图

标注：

- 三天线位置。

- 前端雷达舱。

- 主杆中心线。

- 主控舱宽度。

- 屏幕宽度。

- 电池和前臂托相对位置。

### 图 4：电气连接拓扑图

标注：

- 电池到雷达板、主机、显示器。

- 雷达板到主机网线。

- 雷达板到三个天线 SMA。

- 主机到显示器 HDMI 和 USB。

### 图 5：线缆走线图

标注：

- SMA 短线区域。

- 网线和雷达板电源线穿主杆。

- HDMI 和 USB 位于主控舱内部。

- 电源分配路径。

- 伸缩线缆余量仓。

- 所有线夹和应力释放点。

### 图 6：前端探测头与雷达舱剖视图

标注：

- 三个天线。

- 天线固定方式。

- 探测头底壳。

- 雷达板安装板。

- SMA 面板座。

- 内部短同轴跳线。

- 探测头折叠铰链。

### 图 7：主控显示舱剖视图

标注：

- 迷你主机。

- 显示器。

- HDMI 插头压板。

- USB 线夹。

- 电源分配模块。

- 散热孔。

- 屏幕折叠转轴。

### 图 8：重心与力矩示意图

标注：

- 手柄中心。

- 各模块重量中心。

- 目标重心范围。

- 前端力矩和后端配重力矩。

## 15. 后续补充数据

下一版本需要补充：

- 三个天线的尺寸、重量、安装方向。

- 雷达板尺寸、重量、接口位置和发热情况。

- 迷你主机尺寸、重量、接口方向和功耗。

- 5.5 英寸显示器尺寸、重量、接口方向和安装孔位。

- 电池尺寸、重量、电压、容量、最大放电电流。

- 电源分配模块尺寸、输入输出电压和功耗。

- 网线、SMA、HDMI、USB 和电源线的最小弯曲半径。

- 预期工作时间和散热需求。

有了这些数据后，需要重新计算：

- 整机重量是否落在 2.5-3.2 kg。

- 重心是否落在手柄中心前后 50 mm。

- 收纳长度是否能进入 0.7-0.9 m。

- 雷达板到天线的 SMA 线是否足够短且可安全折叠。

- 主杆伸缩时网线和电源线余量是否足够。

## 16. 当前推荐方案总结

当前推荐方案如下：

- 三个天线固定在前端非金属探测头内。

- 雷达板放在探测头后上方的前端雷达舱。

- 三根 SMA 线只在探测头和雷达舱之间短距离连接。

- 雷达板通过网线连接手柄附近的迷你主机。

- 雷达板电源线与网线一起穿过伸缩主杆。

- 迷你主机放在主控显示舱内，靠近 5.5 英寸显示器。

- 主机通过短 HDMI 和短 USB 连接显示器，两类线缆均内置并加固定。

- 电池放在手柄后方或前臂托下方，作为后端配重。

- 电池通过电源分配模块分别为雷达板、主机和显示器供电。

- 主杆采用三段式伸缩，满足 1.5-1.7 m 工作长度和 0.7-0.9 m 收纳长度。

- 整机重心通过电池位置和主机位置调整到手柄中心前后 50 mm。

- 所有接口均不直接承担结构力，必须设置面板固定、压板、线夹或应力释放。

该方案优先保证射频链路稳定、手持重心合理、屏幕可视、收纳长度可实现和整机外观完整，适合作为下一阶段结构图绘制和三维建模的基础方案。